RELATÓRIO DE EFICIÊNCIA DA COLHEITA

Fazenda Santa Rita · Talhão 4 · Coleta em 05/08/2026 · Linha de base

1. Identificação

| Fazenda | Fazenda Santa Rita |
| --- | --- |
| Cidade / UF | Itaporã/MS |
| Pipeline | Subtropical |
| Talhão | Talhão 4 · Área: 42 ha |
| Cultivar | DKB 390 |
| Data de plantio | 28/02/2026 |
| Data da coleta | 05/08/2026 |
| Momento | Linha de base |
| Colhedora | John Deere S540 — Frota 12 |
| Operador | João da Silva |
| Equipe responsável | Equipe de campo 1 |

2. Painel visual

3. Eficiência operacional, disponibilidade e consumo

| Disponibilidade Mecânica 85,0% | MTTR 15,0 min | Velocidade média 15,0 km/h |
| --- | --- | --- |

| Consumo 1,43 L/ha | Capacidade teórica 13,65 ha/h | Plataforma 9,1 m |
| --- | --- | --- |

Registro de paradas

| Causa | Início | Fim | Duração |
| --- | --- | --- | --- |
| Mecânica | 08:10 | 08:25 | 15 min |
| Abastecimento | 10:00 | 10:15 | 15 min |
| Descarregamento | 11:30 | 11:38 | 8 min |
| Aguardando transbordo | 13:00 | 13:20 | 20 min |
| Climática | 15:00 | 15:40 | 40 min |

4. Estudo de tempos e movimentos

| Ciclo | Produtivo (s) | Manobra (s) | Espera (s) | % Produtivo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 240 | 30 | 10 | 85,7% |
| 2 | 235 | 28 | 15 | 84,5% |
| 3 | 250 | 25 | 5 | 89,3% |
| 4 | 228 | 35 | 20 | 80,6% |
| 5 | 245 | 30 | 12 | 85,4% |

% Tempo produtivo (média) 85,1%

5. Eficiência do trator — descarga com bazuca

| Repetição | Trator | Início | Fim | Duração |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Trator 3 | 09:12:00 | 09:13:45 | 1:45 |
| 2 | Trator 3 | 10:40:10 | 10:42:02 | 1:52 |
| 3 | Trator 3 | 12:05:20 | 12:06:58 | 1:38 |
| 4 | Trator 3 | 13:50:00 | 13:51:50 | 1:50 |
| 5 | Trator 3 | 15:30:15 | 15:31:56 | 1:41 |

| Tempo médio de descarga 1:45 | Mais rápida 1:38 | Mais lenta 1:52 |
| --- | --- | --- |

6. Observações

Linha de base coletada em condição real de operação, sem chuva no período. Parada climática registrada refere-se a orvalho intenso no início da manhã, retomada às 15h40. Nenhuma ocorrência de segurança registrada.

Relatório gerado automaticamente pelo sistema Nempa Tech de Eficiência da Colheita.