RELATÓRIO DE CHECKLIST DE MANUTENÇÃO

Colhedora Frota 12 · John Deere S540 · Inspeção em 04/08/2026

1. Identificação da máquina e da inspeção

| Tipo de máquina | Colhedora de grãos |
| --- | --- |
| Fabricante | John Deere |
| Modelo / Frota | S540 — Frota 12 |
| Horímetro do motor | 3.412,5 h |
| Data da inspeção | 04/08/2026 |
| Local | Oficina Fazenda Santa Rita |
| Responsável | Carlos Mendes |
| Localização (GPS) | -22.078941, -54.792130 |

2. Resumo da inspeção

| Conformes 24 | Não conformes 2 | Críticos 1 | Não se aplica 3 |
| --- | --- | --- | --- |

3. Painel visual

4. Itens críticos e não conformes

| Categoria | Item | Status | Observação |
| --- | --- | --- | --- |
| Rodados | Desgaste dos pneus ou esteiras | Crítico | Pneu traseiro direito com desgaste irregular e corte visível na banda de rodagem — risco de estouro. |
| Sistema hidráulico | Mangueiras e conexões | Não conforme | Pequeno vazamento na conexão do cilindro da plataforma, sem gotejamento constante. |
| Motor | Filtro de ar | Não conforme | Filtro com acúmulo de poeira acima do recomendado, ainda dentro do prazo de troca. |

5. Fotos registradas

| Motor — Nível de óleo (Conforme) | Rodados — Desgaste do pneu (Crítico) |
| --- | --- |

6. Checklist completo

| Categoria | Item | Status |
| --- | --- | --- |
| Motor | Nível de óleo do motor | Conforme |
| Motor | Filtro de óleo | Conforme |
| Motor | Filtro de ar | Não conforme |
| Motor | Correias | Conforme |
| Motor | Radiador / arrefecimento | Conforme |
| Motor | Vazamentos aparentes | Conforme |
| Sistema hidráulico | Nível de fluido hidráulico | Conforme |
| Sistema hidráulico | Mangueiras e conexões | Não conforme |
| Sistema hidráulico | Cilindros hidráulicos | Conforme |
| Sistema hidráulico | Vazamentos | Conforme |
| Plataforma de corte | Facas / navalhas de corte | Conforme |
| Plataforma de corte | Molinete | Conforme |
| Rodados | Pressão / estado dos pneus | Conforme |
| Rodados | Desgaste dos pneus ou esteiras | Crítico |
| Rodados | Rolamentos e cubos | Conforme |
| Cabine | Cintos de segurança | Conforme |
| Cabine | Extintor de incêndio | Conforme |
| Segurança | Buzina de ré | Conforme |

Relatório gerado automaticamente pelo sistema Nempa Tech de Checklist de Manutenção.